12伏四路固定码遥控开关说明书

一 、技术参数

工作电压 ：DC12V

额定电流：7A

接收频率：315MHZ/433MHZ（其它频率可定制）

接收灵敏度：－98DB

调制方式：ASK（调幅）

工作方式：点动M4、互锁L4

编码方式：固定码（2272）

电路板尺寸：68*48*19MM  外壳尺寸：75*55*28MM

二、功能特点

主要应用于：遥控电动门、窗、开关、安防等工业或照明遥控领域

接收灵敏度高，遥控距离可达50米至100米以上

采用无线编码技术，无方向性，开关互不干扰

四组无源输出，方便控制各种设备

三 、控制器说明