220伏两路多功能电机正反转遥控开关说明书

一 、技术参数

工作电压 ：AC220V

额定电流：7A

接收频率：315MHZ/433MHZ（其它频率可定制）

接收灵敏度：－98DB

调制方式：ASK（调幅）

电路板尺寸：68*48*19MM  外壳尺寸：75*55*28MM

二、遥控器配套       相应步骤：清零---选择工作方式---学习遥控器---配对成功

1、清零：按住学习按键不放，指示灯亮，5秒后灭，表示清零成功。之前所配对好的遥控器全部删除。

2、选择工作方式：清零的操作后不松手，五秒后指示灯闪一下，松手则表示选择互锁的工作方式；如果闪两下再松手，则表示选择自锁的工作方式；如果闪三下再松手，则表示选择点动的工作方式。

3、配套遥控器：选择好工作方式后松手，再按住学习按键不放，指示灯亮，松开手，按所要配套的遥控器发射信号，指示灯灭掉，相应遥控器配对成功。多增配遥控器重复以上步骤。

注意：本产品可以配套固定码遥控器和学习码遥控器，不同地址码的遥控器最多可以配套20个，如超过20个则第一个不起作用，依此类推。同类的固定码遥控器，只需按已经配套好的遥控器编同样的地址码即可，可配任意个遥控器；如果为学习码遥控器，则按第三步操作即可

三 、控制器说明     注意：限位功能只有在互锁工作方式下才起作用。