大功率发射头与5伏接收模块使用说明

一、接收模块（HFY-J18）                        二、发射头（HFY-FST）

1、工作电压 ：DC5V                                   1、发射距离：空阔300米（接收灵敏度在-98DB以上）

2、工作电流：4MA                                     2、工作电压：2.7-12V

3、接收频率：315MHZ/433MHZ（其它频率可定制）        3、工作电流：20mA

4、接收灵敏度：－98DB                                4、发射功率：10mW

5、尺寸：30*14*7mm                                   5、外型尺寸：19*19mm

6、外接天线：理想315MHZ接25CM  433MHZ接         6、外接天线：25cm普通多芯或单芯线

17CM单芯线，绕成螺旋状                               7、引脚排列从左→右：（DATA；VCC；GND）

\                                                      8、发射频率：315/433MHZ（其它频率点可定制）

三、使用说明