管状电机卷帘门控制器说明书

- 产品技术参数

工作电压：AC220V

环境温度：-20℃-60℃

输出电流：2A/220VAC

遥控距离：≥50米

解码方式：单片机解码（可选配固定码遥控器及学习码遥控器）

工作频率：433MHZ

产品标配：控制盒一个，金属遥控器二个，连接插头一根、说明书一本

- 产品特性

与控制器与配对遥控器采用百万组学习码编码芯片，重码率极低，使用更安全。

- 对码/反向设置

本产品出厂前已将遥控器与控制器学习对码，使用前无需再次配对，如需增减遥控器可按照以下操作进行

对码

- 先按遥控器上面的停止键，停止电机工作

- 用螺丝刀按下对码键松手，此时信号灯（绿灯）应点亮，再按遥控器任意键，控制器信号灯（绿灯）闪烁三次熄灭，表示对码成功。

清码

用螺丝刀长按对码键，信号灯（绿灯）点亮5秒后自动熄灭，表示清码成功。信号灯熄灭时请松开对码键。（之前与控制器所配对的所有遥控器已被清除）

电机正/反转设置

需要改变电机正反转方向时，请长按遥控器锁键约6秒左右，控制器信号灯（绿灯）闪烁三次，（信号灯一开始闪烁时松开遥控器锁键）电机正反转设置成功。反回前一步按相同操作进行。

- 示意图