快速拷贝型遥控器产品说明

一、概述

在配置销售的过程中很多客户都希望有一款通用的遥控器来代替原遥控器使用，可这样的遥控器至今没有出来。我们的“对拷贝型遥控器”只要您符合以下三个条件，就可在2秒钟之内轻松配置好您的遥控器。

条件一、原遥控器是能正常使用的

条件二、清楚原遥控器的发射频率(拆开原遥控器参考下图)

条件三、原遥控器编码IC为PT2262 PT2264 SC2262 SC2260 HS2262 2260 LX2262 2260 EV1527  PT2240等

二、对拷的方法

1、对拷前先清零操作：同时按下对拷型遥控器上排两个按键（一定要同时按下才有效），见到LED灯亮下，然后熄灭，不要松开手直到LED灯闪烁则表示清零成功。清零成功后按遥控器按键，LED灯是亮下熄灭。

2、对拷：对拷前请注意产品的正确放置，应该将原遥控器与对拷型遥控器并排靠在一起放置在桌面。用右手按下对拷型遥控器下箭头按键不松手，见到LED灯点亮下后熄灭，示意已进入拷贝状态，用左手快速按下原遥控器上相对应按键，见对拷遥控器LED灯快闪则对拷成功，多个键对拷方法相同。

3、使用小巧门：如果您不小心将对拷型遥控器的码清零掉了，您想恢复过来，就同时按下排两个键不松手，见LED灯亮下后熄灭，不松手直到LED灯不停闪烁表示恢复已经成功了。

三、技术参数

1、本产品可拷贝的原遥控IC型号为2262 2260 1527 2240及兼容IC等。

2、无需考虑震荡电阻及地址编码，本产品会自动兼容震荡电阻及地址编码。

3、本产品不可拷贝的IC如HCS300 301及兼容的滚码IC等。

4、本产品使用的电池为12V   23A，当遥控距离不足时请更换电池。

5、本遥控器为固定工作频率，常用为315MHz；433MHz。可定制其它频率