推盖遥控器与5伏超再生焊盘式接收板规格使用说明书

一 、5伏焊盘接收板（HFY-J58）

工作电压 ：DC5V

工作电流：4MA

接收频率：315MHZ/433MHZ（其它频率点可定制）

接收灵敏度：－98DB

调制方式：ASK（调幅）

尺寸：37*16*7mm

外接天线：理想315MHZ接25CM  433MHZ接17CM单芯线，绕成螺旋状

二 、推盖遥控器（HF401-4）

工作电压：DC12V（23A/12V电池一粒） 
  工作电流：10mA@12V 
  调制方式：ASK（调幅） 
  发射频率：315/433.92MHZ（声表稳频其它频率可定制） 
  传输距离：120M（空阔地，接收模块灵敏度为-98dbm） 
  编码器类型：固定码（PT2264芯片编码）学习码（Ev1527芯片编码）滚动码（HCS301芯片编码）

固定码遥控器编码方法：遥控器IC（PT2264）的第一到第八个脚是编码脚，组成8位密码。每个脚有

状态：高电平、低电平和悬空。根据状态的不同，一个遥控器可以编出6561种不同地址码。

三 、使用说明