四键遥控器与5伏超外差学习解码接收模块应用规格说明

- 学习解码接收模块（HFY-J71）

工作电压 ：DC3V-DC5V

工作电流：2.5MA

接收频率：315MHZ/433MHZ（其它频率可定制）

接收灵敏度：－105DB

解码类型：固定码（可M4点动输出、L4互锁输出）

调制方式：ASK（调幅）

尺寸：26*17*7mm

外接天线：理想315MHZ接25CM  433MHZ接17CM单芯线，绕成螺旋状

- 推盖遥控器（HF401）

工作电压：DC12V（23A/12V电池一粒） 
  工作电流：10mA@12V 
  调制方式：ASK（调幅） 
  发射频率：310/315/330/350/390/418/430/433MHZ等（声表稳频） 
  传输距离：120M（空阔地，接收模块灵敏度为负98dbm） 
  编码器类型：固定码（PT2264芯片编码）学习码（eV1527芯片编码）滚动码（HCS301芯片编码）

固定码编码方法：遥控器IC（PT2264）的第一到第八个脚是编码脚，组成8位密码。每个脚有

状态：高电平、低电平和悬空。根据状态的不同，一个遥控器可以编出6561种密码。

- 使用说明