四键推盖遥控器与5伏超外差接收模块使用规格书

一 、5伏超外差接收板HFY-J68C

工作电压 ：DC3V-DC5V

工作电流：6MA

接收频率：315MHZ/433MHZ（其它频率可定制）

接收灵敏度：－110DB

调制方式：ASK（调幅）

尺寸：29*12*5mm       外接天线：理想315MHZ接25CM  433MHZ接17CM单芯线，绕成螺旋状

二 、推盖遥控器（HF401）

工作电压：DC12V/23A 
工作频率：315、433.92MHz（其它频率可定制）
待机电流：0mA 
工作电流：10mA

编码方式：固定码（PT2264芯片）学习码（eV1527芯片）滚动码（HCS301芯片）

传输距离：>120收板灵敏度在-98dBm以上空阔距离）
输出功率：13dBm (20mW)
传输速率：<10Kbps
调制方式：OOK（调幅）

工作温度： -30℃~+70℃

固定码遥控编码方法：遥控器IC（PT2264）的第一到第八个脚是编码脚，组成8位密码。每个脚有

状态：高电平、低电平和悬空。根据状态的不同，一个遥控器可以编出6561种不同地址码。

三 、定义说明

29MM

12MM

2.54

15.5MM

ANT

GND

VCC

DATA

GND