外挂电机卷帘门控制器说明书

- 产品技术参数

工作电压：AC220V

环境温度：-20℃-60℃

输出电流：2A/220VAC

遥控距离：≥50米

解码方式：单片机解码（可选配固定码遥控器及学习码遥控器）

工作频率：433MHZ

产品标配：控制盒一个，遥控器二个，说明书一本

- 产品特性

与控制器与配对遥控器采用百万组学习码编码芯片，重码率极低，使用更安全。

- 对码/反向设置

本产品出厂前已将遥控器与控制器学习对码，使用前无需再次配对，如需增减遥控器可按照以下操作进行

对码

- 先按遥控器上面的停止电机，停止电机工作

- 用螺丝刀按下对码键松手，此时信号灯（绿灯）应点亮，再按遥控器任意键，控制器信号灯（绿灯）闪烁三次熄灭，表示对码成功。

清码

用螺丝刀长按对码键，信号灯（绿灯）点亮5秒后自动熄灭，表示清码成功。信号类熄灭时请松开对码键。（之前与控制器所配对的所有遥控器已被清除）

电机正/反转设置

需要改变电机正反转方向时，将反向开关拨至另一端即可。返回原来设置操作一样。改变电机正反转方向前，请务必停止电机工作。

- 示意图